编号：

说明

1.  产品须为原装正品、新品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。

2.  响应价格，应报产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等所有费用。报价不得高于预算总价。

3.  表中所指套（件）系指该产品完备配置。响应方视仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。

4.  付款方式：设备（产品）验收合格后支付合同总额的100%。

5. 本项目预算限价为9.6万元。

6.  质保期：不少于一年。

7.  响应文件密封后2026年1月22日17点前送到江苏师范大学泉山校区35号教学楼210办公室，联系人周老师，19852086672。

需方参数需求：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2、采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测) 3、支持防补光过曝功能，其支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭 4、支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%（实际试验环境照度:0.2lx信噪比:50dB色彩饱和度:144.9%） 5、支持畸变矫正功能(LDC),开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小;开启畸变矫正功能,几何失真应小于等于9.2% 6、内置MIC 7、支持DC12V/POE供电方式 8、支持IP67防护等级 | 大华 | DH-IPC-HFW6440S | 36 |
| 2 | 视频处理器 | 1、支持至少 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，以适用各种前端输入信号； 2、集成发送卡和视频处理器的功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性；。 3、支持插入U盘播放1080P以内的视频及图片； 4、设备前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。 5、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率自定义调节; 7、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 8、支持快捷点屏，通过旋钮简单操作即可完成屏体配置。 9、支持 4 个千兆网口输出，最大带载 可达260 万像素。 10、支持创建 不少于6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 11、支持通过 RS232 协议连接中控设备。 | 诺瓦 | V960 | 1 |
| 3 | 音箱 | 1.专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫，解决有建声缺陷环境的扩声需求。 2.紧凑型设计，高保真音质；内置不低于4个3英寸全频扬声器单元； 3.要求高性能，宽频响：功率≥60W（6Ω），输出音量高，频响带宽平直，最低频率可低至80Hz。 4.覆盖角度（水平方向≤160°，垂直方向≤35°），灵敏度≥89dB，声压级≥105dB。 5.箱体具有防尘防水功能，在湿度较高的潮湿环境中充分满足扩声需求。 | 台电 | HCL-2240_W | 6 |
| 4 | 数字红外无线扩声系统主机 | 1.系统采用数字红外音频传输及控制技术； 2.≥3个RJ45接口，用于接数字红外接收器或连接网络实现实现远程控制与管理，可配2支红外麦克风同时使用； 3.≥2路3PIN凤凰头座子带音量调节旋钮，用于扩展连接吊装式麦克风，具备AFC功能； 4.≥2路USB接口,一路USB口用于连接麦克风充电座或有线麦克风进行音频传输；另外一路USB接口可连接到电脑(PC)，支持数字音频输入输出，配合数字红外无线麦克风可实现PPT翻页功能； 5.内置功放，具有4个扬声器接口，内置功放最大输出功率：60 W×4（8 Ω）；≥2路线路输入，≥2路线路输出，需配有不少于1个录音输出接口，用于常态化录播； 6.支持至少5种模式，适合不同形态教室场景使用； 9.具备设置工具软件设置音量、降噪、低切、自动均衡、音效、反馈抑制、混响抑制和16段均衡参数等功能；以上软件功能提供原厂白皮书或软件截图证明。 7.支持吊麦智能自学习功能，用于校准系统中连接的音频设备在当前声场环境中的参数(即进入系统主菜单后，可确认智能校准开始,系统首先播放粉红噪音，达到吊麦自学习的效果)； 8.需支持两种控制方式：RS-232双向通讯串口和网络UDP协议控制。 9.频率响应（麦克风-主机）100Hz～20kHz；信噪比≥90 dBA；总谐波失真≤0.05%；增益差≤0.15dB。 | 台电 | TES-5600 | 2 |
| 5 | 电源时序器 | 1. 有效按开机先前及后、关机则先后及前的顺序开关，每路输出带指示灯，开关控制电源； 2. 减少用电设备对输电线路启动产生的冲击电流，支持面板Lock锁定功能； 3. 配置彩屏显示窗口, 实时显示当前电压、日期时间， 定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定； 4. 总共可控制8路管理电源，8路通道输出，两路辅助通道，每路延时开启和关闭时间可0-999秒自定义设置； 5. 通道开关状态额定输出电流高达30A ；单路额定输出电流：10A； 6. 主机设置一路短路输入一路短路输出口，可实现多台链接，方便使用； 7. 配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制，6种波特率可选择；可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 8. 内置8组设备开关场景数据保存/调用；系统管理员得以场景管理应用简单便捷，切断用电设备的电源的工作。 技术参数： 额定输出电压：交流220V，50Hz； 额定输出电流：30A，单路额定输出电源：10A； 可控制电源: 8路+2路辅助； 每路动作延时时间: 1-999秒； 供电电源：220V AC50/60Hz； | 雷拓 | BS-6306 | 2 |
| 6 | 调音台 | 1.话筒输入均采用三段式通道均衡器； 2.内置16种数码混响效果，可灵活选择效果器效果； 3.60mm长寿命高分析推子； 4.话筒有的48V幻象供电开关控制； 5.系列提供8路单声道输入，一路辅助，一路返送，两路录音输入输出； 6.内置高音质USB播放器，支持手机蓝牙； 技术参数： 1.输入灵敏度：麦克风microphone：-60dB 2.立体声通道输入Stereo channel input：-40dB 3.效果发送Echo send：-20dB 4.效果返回Echo back：-20Db 5.输出Output：最大4V 6.信噪比S/N：-80Db 7.均衡Equalization： 8.高频high：±15dB/10KHZ 9.中频Mid：±15dB/250KHZ~6KHZ 10.低频Low：±15dB/60HZ 11.最大输出电平Max output level：20dBm 12.谐波失真T.H.D：≤0.1% 13.信噪比S/N:80Db 14.幻相电压MIC:48V | 雷拓 | MP0802E | 2 |
| 7 | 反馈抑制器 | 1.48KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 2.提供2路XLR母卡侬座输入，带独立+48V幻像电源及增益调节旋钮。提供2路XLR公卡侬座输出，1路数字光纤输出； 3.提供USB2.0, USB3.0，RS485以及TCP/IP等接口连接电脑或中控设备，其中RS485接口可最多连接250台设备和超过1500米的距离外用电脑进行控制； 4.可使用面板的功能键和拨轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制； 5.单机可储存30组用户组程序数据；其他数据可通过PC软件存储于其他存储介质上。 6.具有1.77寸TFT彩屏显示功能设置界面，使设备操作变得更加直观； 7.每个通道提供最多24个滤波器用于全自动窄带陷波式反馈抑制功能。用户可自由分配通道中动态反馈点或静态反馈点个数，还可以配置每个通道的滤波器的增益，Q值，触发阈值与触发次数； 8.每个通道均有9段独立的全参量均衡，增益范围达-20dB~+15dB，同时还可选择参量，高调，低调3种均衡模式，另各段均衡可进行直通及非直通独立及整体操作； 9.每个通道提供独立的移频，哑音，增益调节，压缩，噪声门，分频设置； 10.设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或者锁定某一单独的功能，防止误操作和数据保密； 11.可自由分配通道中动态反馈点或静态反馈点个数，分频器每个通道可独立配置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF）； 技术参数： 1.输入通道及插座：2路XLR母卡侬座，带独立+48V幻像电源及增益调节旋钮 2.输出：2路XLR公卡侬座，1路数字光纤输出 3.输入阻抗：平衡20KΩ 4.输出阻抗：平衡100Ω 5.PC接口 面板1个USB接口，后板1个RS485接口（凤凰插座），TCP/IP（RJ-45）接口 6.共模抑制比：＞50dB（1KHz） 7.输入范围 ：≤+15dBu 8.频率响应 ：20Hz ~ 20KHz（±0.5dB） 9.信噪比：≥105dB 10.失真度：＜0.004%@1KHz,0dBu 11.通道分离度：＞105dB（1KHz） 12.噪声门：可调整参数为：门限值：-120dBu ~ 0dBu, 步距为1dBu 13.可调整参数为：门限值：-60dBu~+15dBu，步距为0.1dBu 14.压缩比：1.0:1 ~ 20.0:1 , 步距为0.1 15.响应时间：1ms~ 3000ms, 步距为1ms 16.释放时间：50ms~ 5000ms， 步距为1ms 17.可调参数为： 频率转折点：20Hz ~ 20000Hz, 共241个频点 18.处理器：48KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 19.功耗 ：＜20W 20.电源 ：AC 90V~240V 50/60Hz | 雷拓 | BS-6302 | 1 |
| 8 | 无线手持话筒 | 1.红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便； 2.不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境； 3.扩展性能强，支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其它音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意； 4.需具有麦克风音量调节、话筒频点设定及话筒灵敏度设置； 5.当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射，达到智能管理电量； 6.为了满足互动教学，需支持开启PTT功能，按住一键开启话筒，松开后话筒即关闭； 7.可实现远程控制PPT翻页及内置激光笔功能； 8.发射角度：垂直0°～90°，水平120°； 9.内置可充电锂电池，持续发言时间≥7小时； 10.具有良好的对灯光的抗干扰性；测量数字红外无线麦克风对节能灯灯光的抗干扰。 11.需支持USB口充电（兼容手机充电器）或插入充电座充电; 12.轻巧美观，多种使用方式灵活选择：可手持、颈挂或领夹； | 台电 | TES-5604N_W | 4 |
| 9 | 无线会议鹅颈麦克风 | 功能特点： 1.采用独有的ID码导频技术，彻底解决同频、串频现象； 2.系统采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中信号干扰； 3.接收机采用全金属机身，标准1U高度，配置挂耳可安装于标准机柜； 4.接收机采用双通道UHF无线通信，每个通道500个频点可选，可切换频点总数500个； 5.采用彩色TFT显示屏，中英双语显示、调节菜单功能 6.发射器采用LCD显示屏，可实时反馈系统工作状态，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率； 7.手持麦克风内置陀螺仪，支持智能自由掉落静音与水平静置时静音功能，麦克风静置超过10min，自动进入待机节能状态； 8.采用自动人手感应技术，话筒离开人手静止后3秒内自动静音； 9.自带可调混响和均衡功能，让音色更加清晰、饱满； 10.内设自动扫频功能，频谱显示技术，可轻松选出干净频点； 11.标配：主机*1+桌面鹅颈麦克风*2； 12.单机型建议叠机数量5-6套； 技术参数： 1.频率范围：640-690MHz(±0.1MHz)； 2.天线带9V供电，可直接连接天线叶子； 3.信噪比95±5dBu@A计权； 4.有效无线传输距离150m（空旷距离）； 5.预设群组数：20组，每组预设25个频率； 6.动态范围：90dB； 7.失真度：<0.5%； 8.频率响应：30-20KHz/±2dB； 9.信噪比：90dB； 10.接收灵敏度：-95dBm； 11.电源供应：DC12V-18V 1A； 12.音频输出接口3个：1x6.3mm混合输出，2xXLR通道平衡输出； 13.重量：1.6KG； 14.主机尺寸（长*宽*高）：420*209*50mm； 桌面无线话筒： 1.频率切换：红外同步 2.发射功率：20mW 3.调製方式：DQPSK 4.高次谐波：低于主波基准40dB以上 5.使用电池：1.5V AA电池3节 6.连续使用时间：>10小时 7.会议尺寸：156.5x116.3x68.5mm 8.会议重量：793.8g 9.鹅颈咪杆长度：426mm | 雷拓 | UI-M620 | 1 |
| 10 | 机柜 | 1.结构：优质2mm冷轧板柜体； 2.通风:顶部配有2个轴流风扇； 3.底部进风口表面处理：去油、脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑； 4.材质：冷轧板； 5.载重：静态载重能力大于300Kg； | 国标 | 国标 | 2 |
| 11 | 电动升降幕布 | 120寸电动升降幕布，16：9 | 红叶 | 120寸 | 1 |
| 12 | 网络交换机 | 24个10/100/1000Base-T电口2个1000Base-X SFP端口交换容量52Gbps，转发率38.7Mpps；整机供电功率370W，单端口最大供电功率30W | 主流品牌 | 主流品牌 | 2 |
| 13 | 监控存储 | 支持全新UI4.0界面风格； 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 支持WEB、本地GUI界面操作； 支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264/MJPEG码流； 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K； 支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD； 支持前智能：高空抛物检测、人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能、物品监控、电瓶车入梯； 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议； 支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入； 支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲； 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式； 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能； 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 支持预览图像与回放图像的电子放大； 采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作； 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上； 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储； 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储； 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式； 支持大华云联功能，支持云联APP远程监控，预览，回放； | 大华 | DH-NVR4864 | 1 |
| 14 | 存储硬盘 | 8T硬盘 | 西数/希捷 | 8T | 4 |

供方响应：

| 序号 | 品名 | 生产厂家 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 到货时间 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 人民币： 元 （大写： 整） |  |  |  |  |  |  |

其他说明：