编号：

说明

1.  产品须为原装正品、新品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。

2.  响应价格，应报产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等所有费用。报价不得高于预算总价。

3.  表中所指套（件）系指该产品完备配置。响应方视仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。

4.  付款方式：设备（产品）验收合格后支付合同总额的100%。

5.  质保期：不少于两年。

6.  响应文件密封后2026年3月20日17点前送到江苏师范大学泉山校区23号楼501C室，联系人:朱老师，电话:13615110562。

7.  本项目预算总价为49000元（人民币）。

需方参数需求：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备参数 | 设备品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清投影机系统 | HT-D103UA | - 成像系统：DMD × 1 ≥0.67″ 2.分辨率：1920 × 1200（2,304,000像素） 3.* 亮度：≥10000流明(ISO21118标准) 4.中心亮度：≥10500流明 5.对比度：6000,000:1(动态) 6.均匀度：≥90% 7.画面高宽比：16:10，兼容4:3、16:9、16:6 8.噪音：节能模式≤35dB（A）；标准模式≤40 dB (A) 9.* REC.709色域比值: ≥95% 10.端口： - 输入端口：VGA×1、DVI×1、HDMI×2、HDBaset×1、AC×1； 输出端口：VGA×1、3D SYNC×1； 控制端口：Mini USB×1、RS232 input×1、 - RS232 output×1、LAN （RJ45)×1 11.电动镜头（含）：变焦≥1.6倍（以1.07-1.7投射比镜头为据），共9款镜头可选； 12.镜头及位移：中置镜头；垂直±50%（电动），水平±10%（电动） [以1.07-1.7投射比镜头为据] 13.光源类型：纯激光光源，波长455nm 14.激光冷却方式：左进风、右出风，散热管冷却系统 15.激光光源寿命： 25000小时 (40000小时ECO) 16.* 整机外壳防护等级：≥IP5X 17.* 光学引擎防护等级：≥IP6X 18.安装：可720度任意角度安装， 19.梯形矫正；垂直±15°，四角矫正 20.支持画面自测：内置测试图案，便于新装、位置改变后的画面调整使用，内置21个测试图案 21.* 支持影像模式：高亮、标准、计算机、电影、彩鸿、沉浸、图文、用户等8种模式 22.色彩独立管理功能：可对RGB色彩单独进行调整 23.3D播放：支持3D播放 24.自动同步按键：一键AUTO SYNC按下,实现模拟信号自动同步功能 25.背景色彩校正：通过菜单进行颜色调整。 26.自动暗场功能：采用Current变频控制，在全暗画面时，自动极速切换暗场 27.* 有害蓝光削减功能：通过SLPL光源技术，将有害短波蓝光转换为更适应人眼视觉的荧光，削减了短波蓝光的危害。 28.* 黄金色轮技术：利用黄金比例色轮，实现光源的最佳配比 29.* 零闪烁技术：利用独有算法，实现画面无闪烁，不伤眼 30. 极致色彩技术：采用了BrilliantColor TM技术和最新的色彩处理算法与系统强化技术，提升画质超过50%，展现高清画质和逼真色彩 31. 远心光路设计，保证了均匀度>90%。 32.* 自主集控软件具有强大的网络功能：可通过网络实现对投影机的远程控制和管理。 33.* 支持同一品牌软件著作权的集中控制软件 ，可通过网络实现对投影机的远程控制和管理。 34.会议支持功能：演讲计时功能、密码开机功能、一键黑屏功能 35.扩展功能：自定义开机画面及按键锁定功能 36.信号源备份及切换：当某个通道信号中断后，支持快速搜索，自动切换到其他备份信号的通道 37.快速开关机功能：即开即关，零等待 38.自我管理功能：支持通电自动开启、无信号后进入休眠模式或自动关机功能 39.支持PjLink功能 40.高海拔自适应环境功能：通过传感器自动感应内部运行温度，通过特殊逻辑算法，自动增加进风量，也可手动打开高海拔模式，保证投影机的稳定运行 41.投影机功耗：支持AC100-240V电压，功耗≦640W，待机功耗：≦0.5W 42.安全防盗设计：防盗孔/开机安全密码/防盗杆三重设计 43.外形尺寸：501×369×169mm 44.裸机重量： 13.5KG 45.提供检测报告：CMA、CNAS印章的第三方权威检测机构出具的检测报告。 | 鸿合 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 高清画框幕布 | LX200H | - 画框幕/幕面比例16:10/ 规格:4.5米*2.8米 | 红叶 | 12.6 | ㎡ |  |  |
| 3 | 总计大写 |  |  |  |  |  |  |  |