编号：

说明

1.  产品须为原装正品、新品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。

2.  响应价格，应报产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等所有费用。报价不得高于预算总价。

3.  表中所指套（件）系指该产品完备配置。响应方视仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。

4.  付款方式：设备（产品）验收合格后支付合同总额的100%。

5.  质保期：不少于一年。

6.  响应文件密封后2026年1月16日17点前送到江苏师范大学泉山校区敬文图书馆办公室，联系人余老师，13615111037。

7.  本项目预算总价为6万元（人民币）。

需方参数需求：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 设备品牌 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一道面光（LED 四颗面光灯） | 额定电压: AC100-240V, 50/60Hz 额定功率:≥220W 光源: ≥200W 使用寿命: ＞50000小时 色温(cct):3200k/5600k可选 显色指数（CRI）:≥92 外壳: ：耐高温工程塑胶 调光: 电子线性调光0-100% 频闪: 0-20Hz 光束角度: ≥60º 通道: 不少于3种通道模式，1/2/3通道 LED数码显示屏，产品带温度温控控制和智能风机控制 采用节能环保光源，具有使用寿命长、功率小、发光量大、色温准、无频闪、显色指数高、无阴影，无蓝光/无散光等优点。 | LAISI/中国 | GL-220Y | 11 |  |  |
| 2 | 一道顶光（LED平板柔光灯） | 额定电压: AC100V-240V 50/60Hz; 额定功率：≥128W 光源规格：≥ 256颗0.5W 5730LED贴片灯珠（即5.7mm*3.0mm）暖白/正白/双色温可选， 显色指数：（CRI）＞90 ＜95 色 温（CCT）:3200k/5600K/3200-5600K(色温可调）可选 光束角度：≥120° 调 光：0~100%线性电子调光，易于色温调节. 控制面板: LED数码显示屏 散热设计:采用型材类散热器，具有散热性能好，无噪音，节能效果好等特点 控制模式: DMX512、自走、主从机。 控制通道: 1种通道模式，3CH(单色)/4CH(双色) 防护等级: 不低于IP20 1.所投灯光系统，具有物品编码通过的一物一码，扫码即可在线查询商品详细信息； 2、提供节能绿色环保荣誉证书 | LAISI/中国 | GL-256L | 6 |  |  |
| 3 | 二道顶光（LED平板柔光灯） | 额定电压: AC100V-240V 50/60Hz; 额定功率：≥128W 光源规格：≥ 256颗0.5W 5730LED贴片灯珠（即5.7mm*3.0mm）暖白/正白/双色温可选， 显色指数：（CRI）＞90 ＜95 色 温（CCT）:3200k/5600K/3200-5600K(色温可调）可选 光束角度：≥120° 调 光：0~100%线性电子调光，易于色温调节. 控制面板: LED数码显示屏 散热设计:采用型材类散热器，具有散热性能好，无噪音，节能效果好等特点 控制模式: DMX512、自走、主从机。 控制通道: 1种通道模式，3CH(单色)/4CH(双色) 防护等级: 不低于IP20 1.所投灯光系统，具有物品编码通过的一物一码，扫码即可在线查询商品详细信息； 2、提供节能绿色环保荣誉证书 | LAISI/中国 | GL-256L | 6 |  |  |
| 4 | 一道逆光(3*54颗LED换色灯） | 电源电压：AC100V-240V，50/60Hz 功 率：≥165W LED灯珠：≥54颗*3W 光学透镜：≥5种透镜角度可选 ★显色指数：≥Ra75（提供满足该参数且带有CNAS及CMA标识的检测机构出具的检测报告） ★护眼功能：视网膜蓝光危害等级RG0（提供满足该参数且带有CNAS及CMA标识的检测机构出具的检测报告） 控制模式：≥3种控制模式，≥8种内置效果 颜 色：RGBW无限混色彩虹效果，可调速 调 光：0—100% 频 闪：电子频闪1-25fps/秒 散 热：通过优质散热片对流冷却,智能静音风扇辅助散热 ★噪声值：全亮≤30dB，灭泡≤19dB（提供满足该参数且带有CNAS及CMA标识的检测机构出具的检测报告） 防护等级：≥IP20 其他功能：LED投光灯智能综合控制系统，温度感应保护装置，防雷击闪电智能控制系统。 技术特点： ★科学合理的灯珠排列结构 ★具有高效散热控制系统 ★全新综合调控系统 ★易于拆装的结构 ★信号保护功能，防雷击、防闪电 ★具有感应温度保护功能 | VANRY/中国 | LP-543B | 8 |  |  |
| 5 | DMX 8路信号放大器 | 1.不少于1路DMX512数码输入，不少于1 路 DMX512直接输出。 2.输入/输出光电隔离。 3.不少于8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。 6.保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 7.电源:AC100v-240V / 50-60Hz | LAISI/中国 | GL-DD8 | 2 |  |  |
| 6 | 灯钩 | 定制 | LAISI/中国 | 定制 | 57 |  |  |
| 7 | 保险绳 | 定制 | LAISI/中国 | 定制 | 57 |  |  |
| 8 | 灯光吊杆 | 定制 | ZHIANG/中国 | 定制 | 4 |  |  |
| 9 | 线材及接插件 | 国标 | 天诚/中国 | 国标 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供方响应：

| 序号 | 品名 | 生产厂家 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 到货时间 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 人民币： 元 （大写： 整） |  |  |  |  |  |  |

其他说明：